SQSamples2.0-培训内容S 2.1

- 环境准备和软件安装

操作系统XP或Windows7，D盘需要并磁盘空间大于4G，内存建议2G以上。

软件安装：默认安装为服务器；控制面板中电源选项：永不关闭硬盘，永不待机。

- 界面简介

图形模式：直观查看样品位置，输入指定位置的样品信息；

样品信息：Excel列表模式查看、输入样品信息，以及查询样品信息；

系统监视：直观显示冰箱温度、查看温度曲线，以及报警信息显示；

- 创建冰箱及结构

菜单[文件]-[容器]，选择一行记录，鼠标右键按复制，粘贴，可新创建一个冰箱，然后对名称等信息可修改；

图形模式下，选择新建立的冰箱，下面操作模式选择[结构设置]，然后右键单击冰箱，按菜单[结构设置]，按实际行列建立冰箱结构。

- 设置条码，并打印

图形模式下，下面操作模式选择[条码设置]，选择Tube,右键菜单中有[使用默认条码]，也可直接扫描使用已经存在的条码，或从Excel中复制条码，到选择位置粘贴。

条码打印，按默认安装条码打印机驱动，然后选择打印机，进入[打印首选项]，设置纸张大小为指定的纸张大小，具体参考：安装光盘\常用标签打印说明\中对应的应用说明书；打印速度设置为最小，打印深度设置为最大；Rotate 180度选择为ON，或直接从光盘中导入对应纸张的设置文件; 打印画面中打印机选择为条码打印机。

GK888t打印机，条形码打印，排版处编辑，设置上边距为可调整打印高度。

注意：用打印机随机光盘，安装驱动ZDesigner GK888t,不要用ZDesigner GK888t(EPL)驱动。

- 输入样品管信息

图形模式下，使用默认条码，操作模式选择[查看]，使用鼠标选择样品，在右侧列表中可输入样品信息。

Excel智能填充：对一个管子输入了一项信息后，可双击该字段显示该内容，然后鼠标移动的智能填充标记上拖动，对该字段的其他样品管进行智能填充，具体参考：http://sqsamples.com/sqs_smartfill.html。

- 查询样品管，根据样品特征信息

[样品信息]视图中，查询位置，选择根据名称进行查询，输入查询的信息，按查询可看到查询的内容，按取消查询可看到所有内容。

- 存入、取出样品管

图形模式下，操作模式选择[存入]，选择样品管，双击，样品管标记为存入；

操作模式选择[取出]，选择样品管，双击，样品管标记为取出状态。也可多选样品管，右键菜单进行存入和取出。

- 使用字典来关注样品重点内容

图形模式下，按[字典选择]，对不需要关注的信息，取消选择，完成后按[关闭]，看到取消选择的信息已经不再显示在列表中。

- 样品信息增加自定义字段、信息输入、显示与查询

图形模式下，按[样品信息]，按[添加]按钮，系统增加一个字段，并可对该字段进行命名。如命名为“形状”，按[关闭]后，可看到新增加字段出现在列表中，可输入对应的信息。

- 样品移动

图形模式下，操作模式选择[结构设置]，选择样品，鼠标移动到选择的边框上，出现移动箭头，可直接拖动样品。右键菜单，使用选择移出，选择移入亦可。

- 温度监控与报警

短信模块接计算机自带的COM1串口，数据接收模块接新增加的PCI串口，或USB串口，分别插上电源；

SZ06温度采集模块，将探头安装到冰箱中，电缆穿出到冰箱外部和温度采集模块对应的位置连接。

- 实时冰箱温度及状态查询

冰箱温度实时显示在系统监视画面上；

冰箱的责任人，用户信息中报警电话登记，然后使用短信rt发送到短信模块上获得当前冰箱的温度；发送DZ,可对所有冰箱温度每8小时获得自动汇报一次，具体可参考：http://sqsamples.com/sqs_feature4.dz.html。

- 系统备份与恢复

[文件]菜单下，备份，可将当前数据库备份到指定的路径或移动硬盘上；如需要从移动硬盘恢复，需要关闭当前运行的所有程序，用计算机左下角的[开始]-[程序]-[SiQiao]-[SQSamples数据库恢复],需要输入用户名称口令，如空口令无法通过，请设置口令为空格后再试。

14，	注册

[文件]菜单下，进入[注册]，按[导出]按钮，导出注册文件到U盘中，发送到sqsamples@qq.com，然后等待接收到注册文件后，在该窗口导入就注册完成。

15，应用技巧

拖动产生条码，操作模式选择[条码设置]，鼠标选样品管，先设置一个条形码，然后选择该管，+法拖动，形成一组条码。

拖动产生编号信息，操作模式选择[查看],鼠标选择样品管，右边编号信息中输入1，然后选择该管，+法拖动，形成1，2，3，4，...编号。

拖动选择样品，多个样品信息复制，样品信息相同的，也可使用绿色不变拖动，来拖出一致的样品信息。

多选择一个样品多项信息，复制到多个样品上，选择一个样品，右侧，按CTRL按钮，多选字段信息，右键按复制，然后在板面上，鼠标拖选多个样品，右键按粘贴，这些信息就复制过去了。

拖动选择多个样品数据复制粘贴到Excel中，并从Excel中粘贴回来，要显示板面上的信息，在右边列表字段名称上双击，板面可显示该字段内容，拖动选择多个样品信息，右键复制，可粘贴到Excel中；反过来也可以。

用CTRL,SHIFT来选择一行半，或一列半，拖动的时候，按CTRL, SHIFT可实现按行或列拖动。

书签，创建书签对应的逻辑库树形结构，修改名称，冰箱中Box，创建书签，修改名称，移动到树形路径中。

16，	备注：

网站：http://sqsamples.com;

QQ1 ：2490-14399

手机：1350-183-9729

邮箱：sqsamples@qq.com;zjh@siqiao.com